Советы по укладке и уходу за тротуарной плитки

С технологической стороны укладка тротуарной плитки и брусчатки не отличается сложностью. Если придерживаться советов, изложенных в данной статье, то эти работы можно выполнить самостоятельно, если площадь укладки не превышает более 140-160 квадратных метров. Если требуется замостить большие площади или довольно сложные участки: с перепадами высот, ступенями, криволинейные дорожки и т.д., то лучше обращаться к профессионалам.

Укладка тротуарной плитки своими руками включает в себя в первую очередь подготовительные работы.

Подготовительные работы

- Разметка и планировка участка для мощения

- Подготовка основания для укладки тротуарной плитки – при наличии старого покрытия оно удаляется, в ином случае производится выемка дёрна на глубину 15-17 см. Используется – обычная лопата.

- Планировка стоков для воды как поперечных, так и продольных, подготовка уклонов – это поможет правильно удалять влагу с поверхности тротуарной плитки, предотвратить образование луж и вымывание основания с последующим разрушением брусчатки

- Разметка участков посредством кольев (обычно используются отрезки арматуры длиной 30-40 см), на них натягивается шнур по уровню

- Подготовка «подушки» основания – используется щебень фракций от 5 до 20 мм, которая утрамбовывается в ручную, или же при помощи вибротрамбовки. Далее насыпается слой песка от 5 до 10 см с трамбовкой

- Приготовление сухой песчано-цементной смеси в пропорции 10 к 1, насыпаемой на высоту до 5 см. Смесь следует равномерно распределить с помощью граблей по всей поверхности укладки

- Выравнивание производится легко и точно в том случае, если положить две рейки (по ватерпасу-уровню) и по ним пройтись правилом или уровнем

- Рекомендуется начинать укладывать первый ряд тротуарной плитки непосредственно от бордюра или бордюрного камня

- При укладке брусчатки, класть её нужно «от себя», находясь на уложенной тротуарной плитке – это позволит не помять выровненный слой песка

- При образовавшихся впадинах, выпуклостях поверхностей брусчатку следует уложить заново, предварительно подсыпая или убирая слой песка, не забывая утрамбовывать его

- При изогнутости линий дорожек, тротуаров, укладке фигурной тротуарной плитки операции по резки рекомендуется выполнять только после кладки всей брусчатки (это поможет сэкономить время и материалы)

- Инструменты для резки: шлифовальная машинка («болгарка») с алмазным диском по бетонному основанию, а также специальный нож (для покрытия толщиной не более 60 мм)

- При разметке линии реза необходимо приложить брусчатку к необходимому месту на покрытии. Далее она нарезается по линиям разрезов. Если её куски одинаковы, то можно сразу нарезать несколько штук – это значительно сэкономит время на укладке

Укладка бордюров и бордюрного камня

- Все бордюры должны быть уложены в небольшие траншеи. Возможен вариант укладки тротуарной плитки с невидимой подпоркой со стороны клумб или газонов. Это позволяет сэкономить деньги на материалах

- В траншею для бордюров насыпают до 15 см песка, затем укладывается бетонная подушка в которую ставиться бордюрный камень

- Бордюры можно ставить как в самом начале укладки брусчатки, так и в конце

Завершение укладки

- Проверка площадки на предмет неровностей: провалов или выступания тротуарных плиток

- Окончательная трамбовка вибромашиной. Использовать резиновый коврик – ОБЯЗАТЕЛЬНО! В ином случае поверхность брусчатки может быть повреждена!

- Заполнение чистым, сухим песком всех швов уложенной тротуарной плитки с последующим смачиванием и повторным заполнением при необходимости

Уход за покрытием из брусчатки и тротуарной плитки

- Чистка (без применения металлических инстументов!)

- Если уложена цветная брусчатка – её рекомендовано мыть, лучше всего с помощью моек высокого давления, при этом наиболее эффективно удаляется пыль и въевшаяся грязь

- Удаляя снег, наледь нельзя применять металлические инструменты – лопаты и т.д.

- При использовании антиобледенительных средств следует убедиться в их пригодности для бетонных изделий

- Нельзя брусчатку красить, допускать розлива на её поверхность масел и других автомобильных жидкостей. Если это произошло, нужно их сразу удалить, а брусчатку промыть